技术原理说明 · 完整模型版

水下光学成像与图像复原模型

基于 Jaffe–McGlamery 三分量框架与修正宽带模型

适用于水下 RGB 相机、主动照明与自然光场景

版本 1.0  |  2026 年 8 月

模型用途：正向图像仿真、参数分析与物理约束图像复原

# 摘要

水下图像的形成同时受到几何折射、光谱吸收、体散射、非均匀照明和相机响应的影响。经典 Jaffe–McGlamery 框架把传感器接收信号分解为直接分量、前向散射分量和后向散射分量，适合描述完整的正向成像过程；常见的 I=Jt+B(1−t) 则是在均匀介质、忽略前向散射等条件下得到的两分量近似。本文从物理过程、数学表达、输入输出、参数估计和复原流程五个方面补充完整模型，并给出面向 RGB 相机的修正宽带表达。

核心结论　完整模型不能只输入“相机位置、深度和目标”。正向仿真还需要水体光学性质、逐像素距离、目标反射特性、光源和相机响应；逆向复原则必须输入观测图像，并估计距离、后向散射和直接信号衰减。

## 阅读导图

- 第 1～3 节定义问题、符号和水下折射几何。

- 第 4～6 节给出完整三分量模型、简化模型及现代修正模型。

- 第 7～9 节给出传感器数字化、逆向复原和参数配置。

- 第 10 节说明适用边界与验证方法，附录给出最小实现清单。

# 1　功能定位与建模范围

## 1.1　必须区分正向成像与逆向复原

正向成像模型回答“给定场景、水体、光源和相机，传感器会得到什么图像”。其输出是带有颜色衰减、模糊、幕光和噪声的观测图像。逆向复原模型回答“给定观测图像和必要的几何/光学信息，如何估计无水体影响的场景辐射”。两者共享同一物理方程，但输入、输出和求解方向不同。

正向仿真：{场景，水体，光源，相机}  →  观测图像 I

逆向复原：{观测图像 I，距离 z，参数估计}  →  清晰图像 J

## 1.2　建议的功能描述

水下光学成像模型依据相机—舷窗—水体折射几何和水下辐射传输过程，计算目标直接光、目标前向散射光与路径后向散射光在传感器上的贡献，再结合镜头和传感器响应生成水下观测图像；在逆向模式下，模型利用观测图像、距离信息和估计的水体/照明参数，分离后向散射并补偿距离相关衰减，恢复目标场景辐射。

## 1.3　模型层级

- 完整物理层：求解或近似辐射传输，保留直接、前向散射和后向散射三分量。

- 工程仿真层：使用距离相关 PSF、解析后向散射和相机光谱积分。

- 快速复原层：忽略前向散射，采用每通道两分量宽带模型。

使用原则　文档或代码必须明确当前采用哪一层，不能先声明三分量模型、最后又无条件改写为两分量公式。

# 2　符号、单位与坐标定义

本文用 λ 表示波长，用 k∈{R,G,B} 表示相机颜色通道；用 x 表示像素位置，用 X 表示三维点。主要符号如下。

| 符号 | 单位 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| a(λ) | m⁻¹ | 吸收系数 | 水体把光能转化为其他能量的速率 |
| b(λ) | m⁻¹ | 散射系数 | 光离开原传播方向的速率 |
| c(λ) | m⁻¹ | 束衰减系数 | c(λ)=a(λ)+b(λ) |
| βᵥ(θ,λ) | m⁻¹·sr⁻¹ | 体散射函数 | 描述散射到角度 θ 的强度 |
| p(θ,λ) | sr⁻¹ | 归一化相函数 | 常写 βᵥ=b·p；具体归一化约定需注明 |
| z(x), dᵥ(x) | m | 目标—相机距离 | 逐像素视线距离，不等同于相机绝对水深 |
| dₛ(x) | m | 光源—目标距离 | 主动照明时必需 |
| J(x,λ) | W·m⁻²·sr⁻¹·nm⁻¹ | 目标离开辐亮度 | 不含目标到相机路径衰减 |
| L_D,L_FS,L_BS | 同辐亮度 | 三类入瞳辐亮度 | 分别为直接、前向散射和后向散射 |
| S_k(λ) | 相对响应 | 通道光谱响应 | 包含彩色滤光片和量子效率 |
| I_k(x) | DN/归一化值 | 数字图像像素 | 应注明是否为线性 RAW 或伽马编码图像 |

术语约束　辐亮度、辐照度和数字像素值不能混为同一变量。三分量相加应发生在同一物理平面、同一光谱带宽和同一单位下。

# 3　水下相机几何模型

## 3.1　针孔投影近似

若忽略舷窗折射，或已经把整个相机—舷窗系统在水下标定为等效中心投影模型，则世界点 P_w=[X,Y,Z,1]ᵀ 到像素 p=[u,v,1]ᵀ 的关系为：

s p̃ = K [R | t] P_w，　K = [[fₓ,0,cₓ],[0,fᵧ,cᵧ],[0,0,1]]　　　　　　　　　（1）

其中 R、t 把世界坐标变换到相机坐标，s 是投影尺度。除内参 K 外，还应给出径向/切向畸变参数。逐像素距离 z(x) 应由目标三维几何与相机中心计算，而不是把相机的绝对下潜深度直接代入。

## 3.2　空气—玻璃—水折射

平面舷窗相机通常经历水—玻璃和玻璃—空气两次折射，光线方向服从 Snell 定律：

nᵢ(λ) sin θᵢ = nⱼ(λ) sin θⱼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）

需要的参数包括空气、玻璃和水的折射率，舷窗厚度与法向，相机光心到舷窗的距离，以及舷窗相对相机的偏心/倾斜。对于一般平面舷窗，水中的反向投影射线不再通过同一个中心，仅用“水下焦距约为空气中焦距的若干倍”不能完全表示该几何关系 [8,9]。

- 低精度检测或图像增强：可使用水下整体标定得到的等效 K 和畸变参数。

- 测量、三维重建或大视场：应显式追迹折射光线。

- 理想同心球面舷窗：光线近似沿球面法线入射时，折射误差可显著减小。

# 4　水下光传播基础

## 4.1　吸收、散射与 Beer–Lambert 衰减

均匀水体中，沿长度 d 传播且未发生散射的窄束光满足：

T(λ,d) = exp[−c(λ)d]，　c(λ)=a(λ)+b(λ)　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

a、b、c 都随波长和水体类型变化。红光通常衰减较快，但实际顺序仍受纯水、溶解有机物、悬浮颗粒及照明光谱共同影响，因此不能只用一个与波长无关的常数描述 RGB 三个通道。非均匀水体应把指数中的 c·d 改成沿路径的积分。

T(λ,0→d) = exp{−∫₀ᵈ c(r,λ) dr}　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

## 4.2　目标照明与反射

主动照明时，目标处总辐照度由自然光与人工光源共同构成。令 Eₛ,0 为光源出射强度，Gₛ 表示距离平方衰减、光束方向图和入射角等几何因子，则：

E_t(x,λ)=E_nat(x,λ)+Eₛ,0(λ) Gₛ(x,λ) exp[−c(λ)dₛ(x)]　　　　　　　　　（5）

目标离开辐亮度由表面 BRDF fᵣ 决定：

J(x,λ,ωₒ)=∫ fᵣ(x,λ,ωᵢ,ωₒ) E_t(x,λ,ωᵢ) dωᵢ　　　　　　　　　　　　　（6）

对朗伯表面可近似为 J=ρE_t/π，其中 ρ(x,λ) 是光谱反射率。由此可见，若模型使用人工灯，光源位置、方向、功率、光谱和光束分布都是必要输入。

# 5　Jaffe–McGlamery 三分量成像框架

在相机入瞳或传感器平面统一表示后，总信号可以线性分解为直接分量、前向散射分量和后向散射分量 [1–3]：

E_T(x,λ)=E_D(x,λ)+E_FS(x,λ)+E_BS(x,λ)　　　　　　　　　　　　　　　（7）

图 1　水下成像的三类主要光路

## 5.1　直接分量 E_D

直接分量是从目标离开后未被散射、沿视线到达相机的光，保留最主要的纹理和颜色信息：

L_D(x,λ)=J(x,λ) exp[−c(λ)dᵥ(x)]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）

式（8）只有在 J 已经包含目标照明与表面反射时才完整。若把 J 解释为“目标固有亮度”，则必须另外计算式（5）和式（6）。目标表面不规则、灯光近场分布或遮挡都会使 J 随像素变化。

## 5.2　前向散射分量 E_FS

目标光在朝向相机传播时发生小角度散射，能量仍可能进入相机，但落在邻近像素，从而形成距离相关的模糊。一般可写成空间变化积分：

L_FS(x,λ)=∫ h_FS(x,ξ;λ,dᵥ) J(ξ,λ) dξ　　　　　　　　　　　　　　　　（9）

h_FS 是由体散射函数、传播距离和成像几何决定的前向散射点扩散函数。只有在局部平移不变、深度近似恒定时，才可写成卷积。若采用高斯近似，应明确：

g(r;σ)=1/(2πσ²) · exp[−r²/(2σ²)]，　σ=σ(λ,dᵥ,b,p)　　　　　　　　　（10）

L_FS ≈ α_FS · [(J·T) * g]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）

其中 g 应归一化，α_FS 表示进入前向散射通道的能量比例。直接写成 E_FS=E_D*g 而又同时保留 E_D，可能重复计算能量；必须说明卷积核是否只描述散射部分。小角度多次散射导致的分辨率损失可参见 Wells 的经典分析 [10]。

## 5.3　后向散射分量 E_BS

后向散射并非来自目标，而是光源或环境光照亮相机视线锥体内的水体颗粒后，部分光被散射进相机形成的路径辐射。设 s 是从相机沿视线向外的距离，βᵥ 是对应散射角的体散射函数，则一般形式为：

L_BS(x,λ)=∫₀ᵈᵛ E_path(x,s,λ) βᵥ[θ(x,s),λ] T(λ,0→s) ds　　　　　　　（12）

E_path 是散射体处的局部照明。主动灯光条件下，它取决于光源到每个散射体的距离、方向图和遮挡；自然光条件下，则与相机水深、太阳方向、海面状态和水体漫射衰减有关。因此 B(x,y) 通常不是任意常数，也不能只用“随距离变亮”代替其计算。

## 5.4　完整光谱三分量模型

将三个分量送入相机光谱响应之前，完整入瞳辐亮度可记为：

L_cam(x,λ)=L_D(x,λ)+L_FS(x,λ)+L_BS(x,λ)　　　　　　　　　　　　　　（13）

物理一致性检查　三个分量必须使用同一波长、同一视场位置和相同单位；前向散射与直接分量的能量划分必须互斥；后向散射积分上限应为目标距离或有效视程。

# 6　两分量简化模型与现代修正

## 6.1　传统均匀介质模型

在水体近似均匀、照明缓慢变化、前向散射可忽略且后向散射趋于稳定背景值的条件下，常将式（13）简化为 [4,5]：

I_k(x)=J_k(x)t_k(x)+A_k[1−t_k(x)]，　t_k(x)=exp[−η_k z(x)]　　　　　（14）

这里 I 是观测图像，J 是无水体影响的场景信号，A 是渐近背景光。若右侧仍写成 I·t，则会形成自我引用，应改为 J·t。式（14）是成像方程，不是归一化公式，也不是完整的 Jaffe–McGlamery 三分量模型。

## 6.2　修正宽带水下成像模型

RGB 通道是对较宽波段积分后的结果。Akkaynak 与 Treibitz 指出，直接信号的有效衰减系数与后向散射增长系数通常不同，直接信号系数还可能随距离和目标反射率变化 [6,7]。面向复原的实用表达为：

I_k(x)=J_k(x)e^(−βᴰ_k[z(x),ρ(x)]z(x)) + B∞_k[1−e^(−βᴮ_k z(x))] + n_k(x)　（15）

βᴰ_k 是直接信号的宽带有效衰减系数，βᴮ_k 是后向散射增长系数，二者不应默认相等；B∞_k 是该通道的渐近背景值，n_k 表示噪声。该模型比式（14）更适合真实 RGB 相机，但仍省略了显著前向散射，适用于清澈到中等浑浊、目标距离不过大的复原任务。

## 6.3　三类模型的关系

| 模型 | 核心表达 | 适用任务 | 主要限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整三分量 | E_D+E_FS+E_BS | 正向仿真、浑浊水体、系统设计 | 参数多、计算量大 |
| 传统两分量 | Jt+A(1−t) | 快速增强、均匀水体近似 | 共享衰减系数可能不准确 |
| 修正宽带两分量 | 直接衰减与后向散射使用不同系数 | RGBD 复原、颜色恢复 | 仍需距离图，通常忽略前向散射 |

# 7　镜头、传感器与数字图像形成

光学路径输出的是光谱辐亮度，而相机最终输出数字像素。对颜色通道 k，曝光期间的线性电子信号可概括为：

q_k(x)=t_exp∫ S_k(λ) τ_lens(λ) G_cam(x,λ) L_cam(x,λ) dλ　　　　　　　（16）

I_k(x)=Q_k{q_k(x)+n_shot(x)+n_read(x)+n_dark(x)}　　　　　　　　　　　（17）

t_exp 为曝光时间，τ_lens 为镜头透过率，G_cam 可包含光圈、余弦四次方渐晕和像素面积等几何因素；S_k 是通道光谱响应；Q_k 表示增益、黑电平、饱和、量化、白平衡、颜色矩阵和伽马/色调映射。若目标是物理复原，应优先使用线性 RAW 数据；若只有 JPEG，必须先近似反伽马和去除黑电平。

- 镜头模型：焦距、主点、畸变、光圈、透过率、离焦与舷窗折射。

- 传感器模型：RGB 光谱响应、曝光、模拟/数字增益、量子效率和噪声。

- 图像信号处理：黑电平、去马赛克、白平衡、颜色矩阵、伽马、压缩和裁剪。

# 8　逆向图像复原原理

## 8.1　两分量模型的求逆

由式（15）估计后向散射和透射率：

B̂_k(x)=B̂∞_k[1−exp(−β̂ᴮ_k z(x))]　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）

t̂_k(x)=exp{−β̂ᴰ_k[z(x),ρ(x)]z(x)}　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）

则目标信号可按下式恢复：

Ĵ_k(x)=[I_k(x)−B̂_k(x)] / max[t̂_k(x),ε]　　　　　　　　　　　　　　（20）

ε 是防止远距离低透射率区域噪声被无限放大的下限。恢复前应先在线性域减去后向散射，再除以透射率；不能在伽马编码的显示图像上直接按式（20）进行严格物理运算。

## 8.2　推荐复原流程

- 相机预处理：读取 RAW 或对 JPEG 近似线性化，去黑电平并校正坏点、暗角和镜头畸变。

- 距离获取：由双目、结构光、声呐融合、三维模型或深度网络获得逐像素 z(x)，并剔除无效深度。

- 后向散射估计：利用不同距离处的暗像素或标定板拟合 B∞_k 与 βᴮ_k，得到 B̂_k(x)。

- 直接衰减估计：基于已知色卡、水体测量或场景统计估计 βᴰ_k；高精度方法允许其随距离变化。

- 信号恢复：按式（20）恢复 Ĵ_k，并对低透射率区域使用掩膜或置信度加权。

- 前向散射校正：若水体明显浑浊，估计距离相关 PSF，采用带正则化的非盲/空间变化反卷积。

- 颜色与显示：在线性域完成颜色校准，再进行白平衡、色调映射和伽马编码。

- 质量控制：检查色卡误差、边缘清晰度、噪声放大、过饱和和深度边界伪影。

## 8.3　前向散射存在时的求逆

当 E_FS 不可忽略时，目标相关信号可写成线性算子 H 对 J 的作用：I−B=H(J)+n。H 同时包含直接透射和距离相关散射 PSF。求逆通常是不适定问题，需要 Tikhonov、总变分、稀疏先验或学习型正则化。直接用锐化滤波替代物理反卷积容易放大噪声和后向散射残差。

Ĵ = arg min_J ||H(J)−(I−B̂)||² + λ_R R(J)　　　　　　　　　　　　　　（21）

# 9　完整输入、输出与参数配置

## 9.1　正向仿真所需输入

- 场景：三维几何、逐像素距离、表面法向、光谱反射率或 BRDF、遮挡关系。

- 相机：内外参、畸变、舷窗形状/厚度/位姿、折射率、光谱响应、曝光、增益和噪声。

- 光源：数量、位置、方向、功率、光谱、光束方向图及其与相机的同步关系。

- 水体：a(λ)、b(λ)、βᵥ(θ,λ)或相函数、空间均匀性、环境光场和相机绝对水深。

- 数值设置：波长采样、空间分辨率、散射阶次/PSF 模型、积分步长和边界条件。

## 9.2　逆向复原所需输入

- 必需：观测图像 I、相机线性化信息、逐像素距离 z 或可估计距离的辅助数据。

- 建议：相机光谱响应、色卡/灰卡、水体光学测量、光源标定与深度置信度。

- 待估计：B∞_k、βᴮ_k、βᴰ_k，以及显著前向散射情况下的 PSF 参数。

## 9.3　建议输出

- 线性场景辐射图 Ĵ：用于定量分析和后续视觉算法。

- 显示用 RGB 图像：经过颜色校准、色调映射和伽马编码。

- 中间物理量：距离图、透射率图、后向散射图、置信度图和可选前向散射图。

- 参数与元数据：水体类型、系数、相机/光源标定、曝光和模型版本，保证结果可复现。

# 10　适用条件、误差来源与验证

## 10.1　主要假设

- 场景在曝光期间静止，或相机与光源同步足以忽略运动模糊。

- 水体参数在选定空间范围内可视为均匀，或已用空间变化参数表示。

- 偏振、荧光、生物发光、气泡和镜面多次反射不是主导效应；若主导则应扩展模型。

- 两分量复原模型仅在前向散射不显著时使用。

## 10.2　常见误差来源

| 类别 | 典型问题 | 控制方法 |
| --- | --- | --- |
| 几何误差 | 把相机绝对水深当作目标距离；忽略舷窗折射；深度边界错位 | 水下标定、显式折射追迹、深度引导边缘对齐 |
| 光谱误差 | RGB 通道共用一个衰减系数；忽略光源和传感器光谱 | 按通道/波长建模并进行色卡标定 |
| 散射误差 | 固定高斯核；直接与前向散射重复计能；把 B 当常数 | 距离相关 PSF、能量守恒、路径积分/解析拟合 |
| 反演误差 | 低透射率除法导致噪声爆炸；JPEG 非线性域计算 | 透射率下限、置信度掩膜、线性化与正则化 |
| 系统误差 | 曝光/白平衡变化、饱和、暗角、灯光热漂移 | 锁定相机参数、RAW 采集、辐射定标 |

## 10.3　验证指标

- 辐射/颜色：色卡 ΔE、通道增益误差、线性度、不同距离下颜色一致性。

- 空间质量：MTF、边缘扩展函数、PSNR/SSIM（存在可信参考图时）和纹理恢复。

- 物理一致性：后向散射随距离单调趋于 B∞，透射率位于 [0,1]，三分量能量非负。

- 任务效果：目标检测、识别、定位或三维重建在复原前后的性能变化。

验证建议　使用水槽中不同浑浊度、不同距离和不同颜色标定板进行分组实验，并把模型参数与水质仪器测量结果交叉验证。

# 11　参考文献

[1] McGlamery, B. L. Computer Analysis and Simulation of Underwater Camera System Performance. SIO Ref. 75-2, Scripps Institution of Oceanography, 1975. 公开技术报告

[2] McGlamery, B. L. A Computer Model for Underwater Camera Systems. Proceedings of SPIE, Vol. 208, pp. 221–231, 1980. DOI: 10.1117/12.958279

[3] Jaffe, J. S. Computer Modeling and the Design of Optimal Underwater Imaging Systems. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 15(2):101–111, 1990. DOI: 10.1109/48.50695

[4] Schechner, Y. Y.; Karpel, N. Clear Underwater Vision. Proceedings of CVPR, Vol. 1, pp. 536–543, 2004. 作者公开 PDF

[5] Drews Jr., P.; Nascimento, E.; Moraes, F.; Botelho, S.; Campos, M. Transmission Estimation in Underwater Single Images. ICCV Workshops, 2013. CVF Open Access

[6] Akkaynak, D.; Treibitz, T. A Revised Underwater Image Formation Model. CVPR, pp. 6723–6732, 2018. CVF Open Access

[7] Akkaynak, D.; Treibitz, T. Sea-Thru: A Method for Removing Water From Underwater Images. CVPR, pp. 1682–1691, 2019. CVF Open Access

[8] Jordt-Sedlazeck, A.; Koch, R. Refractive Structure-from-Motion on Underwater Images. ICCV, pp. 57–64, 2013. CVF Open Access

[9] Yau, T.; Gong, M.; Yang, Y.-H. Underwater Camera Calibration Using Wavelength Triangulation. CVPR, pp. 2499–2506, 2013. CVF Open Access

[10] Wells, W. H. Loss of Resolution in Water as a Result of Multiple Small-Angle Scattering. Journal of the Optical Society of America, 59(6):686–691, 1969. DOI: 10.1364/JOSA.59.000686

[11] Duntley, S. Q. Light in the Sea. Journal of the Optical Society of America, 53(2):214–233, 1963. DOI: 10.1364/JOSA.53.000214

# 附录 A　最小实现清单

如果目标是在软件中实现一个可验证的最小版本，建议先实现修正宽带两分量模型，再按需求加入折射和前向散射。

- 输入图像明确为线性 RGB/RAW，或有可靠的反伽马方法。

- 提供逐像素距离 z(x)，并区分相机绝对水深与目标视线距离。

- 每个颜色通道独立估计 B∞_k、βᴮ_k 和 βᴰ_k。

- 先减后向散射，再除透射率，并设置 ε 与低置信度掩膜。

- 保存透射率、后向散射、参数和模型版本作为中间输出。

- 使用至少三个距离、两种浑浊度和色卡完成定量验证。

- 需要几何测量时，使用水下标定或显式舷窗折射模型。

- 明显模糊时再引入距离相关 PSF 与正则化反卷积。

# 附录 B　对原始描述的关键修订

| 项目 | 原描述 | 完整修订 |
| --- | --- | --- |
| 输入参数 | 相机位置、深度、目标 | 补充逐像素距离、光源、水体、目标反射率、相机和舷窗参数 |
| 直接分量 | J·e^(−cd) | 明确 J 已包含目标照明与 BRDF；主动光源还需计算源—目标路径 |
| 前向散射 | E_D*g | 改为空间/距离相关 PSF，并说明归一化与能量比例 |
| 后向散射 | 用 B(x,y) 描述 | 补充视线积分、局部照明、体散射函数和渐近近似 |
| 最终公式 | I=I·t+B(1−t) | 纠正为 I=J·t+B(1−t)，并注明这是忽略前向散射的简化式 |
| 图像生成 | 总辐照度直接成图 | 补充光谱积分、曝光、镜头、传感器噪声、量化和色调映射 |