调用接口参考

舰艇水压场特性仿真

数据结构、成员含义与函数输入输出说明

对应类：TargetPressureFieldModel

接口文件：TargetPressureFieldModel.h

实现文件：TargetPressureFieldModel.cpp

坐标约定：ENU：x 向东、y 向北、z 向上，水下 z 为负

主要用途：单点压力、固定观测点时序、二维/三维空间网格

更新时间：2026-07-30

一句话理解：先用 TargetParameter 描述舰艇和海洋环境，再调用 calculate、simulate 或 simulateGrid；每个计算点的结果都保存在 PressureFieldSample 中。

# 1. 先了解整体调用方式

该模型把舰艇或潜艇的排水体积等效为一个随目标运动的势流偶极子，并用自由表面和海床镜像项近似有限水深边界。调用人员不需要直接处理形状因子、镜像叠加和压力公式，只需要正确填写目标参数、观测位置和采样方式。

## 1.1 最常用的调用步骤

- 创建 TargetParameter，填写目标尺寸、海深、航速、初始位置、航向和环境参数。

- 使用带参数的构造函数创建模型，或对默认构造的空模型调用 setTarget。

- 单点计算调用 calculate；固定观测点时序调用 simulate；空间分布调用 simulateGrid。

- 从 PressureFieldSample 中读取静水压力、动态压力、总表压、目标位置和相对距离。

## 1.2 四个必须记住的口径

配置状态：默认构造函数只创建空模型，不能立即计算；必须先调用 setTarget，否则读取或计算时会抛出 std::logic_error。

坐标口径：静水面为 z=0，海床为 z=-waterDepth。水下位置的 z 通常为负值，而 PressureFieldSample.observationDepth 输出正的水深数值。

压力口径：hydrostaticPressure 是静水表压，dynamicPressure 是目标运动引起的变化，totalGaugePressure 等于两者之和，三者单位均为 Pa。

模型边界：观测点不能在目标等效椭球内部、静水面以上、海床以下，也不能距离目标或镜像点过近。

# 2. 坐标、方向与单位约定

| 项目 | 约定 | 通俗解释 |
| --- | --- | --- |
| 全局坐标 | x 东、y 北、z 上 | 静水面 z=0，海床 z=-waterDepth |
| 航向角 | 东向 0°，逆时针为正 | 90° 表示向北航行 |
| 目标坐标 | 纵向沿舰首，横向指向左舷侧 | 用于输出纵向和横向相对距离 |
| 尺寸、位置和距离 | m | 长度、宽度、吃水、海深和坐标统一使用米 |
| 航速 | m/s | 目标沿水平航向匀速直线运动 |
| 时间 | s | 相对零时刻的仿真时间，可以为负 |
| 采样率 | Hz | 每秒生成的样本数量 |
| 压力 | Pa | 静水压力、动态压力和总表压统一使用帕 |
| 海水密度 | kg/m³ | 默认值 1025，代表常用海水密度 |

# 3. 数据结构总览

| 数据结构 | 主要作用 | 什么时候使用 |
| --- | --- | --- |
| TargetType | 区分水面舰艇和潜艇 | 填写 TargetParameter.type |
| Vector3 | 保存三维位置或三维位移 | 目标位置、观测点、网格边界和结果 |
| TargetParameter | 完整描述目标、运动状态和海洋环境 | 构造模型或调用 setTarget |
| PressureFieldSample | 保存一个点、一个时刻的完整压力结果 | calculate、simulate、simulateGrid 的输出 |
| GridParameter | 描述规则二维或三维空间网格 | 调用 simulateGrid |

# 4. TargetType：目标类型

| 枚举值 | 含义 | 当前计算差异 |
| --- | --- | --- |
| SurfaceShip | 水面舰艇 | 当前用于业务分类，不自动改变压力公式 |
| Submarine | 潜艇 | 当前用于业务分类，不自动改变压力公式 |

容易误解：仅修改 type 不会自动设置潜深、尺寸或方形系数。模拟潜艇时仍需把 initialPosition.z、draft 和 waterDepth 填写为符合实际几何关系的数值。

# 5. Vector3：三维坐标或位移

| 成员 | 类型 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | double | 东向坐标或东向分量 | m |
| y | double | 北向坐标或北向分量 | m |
| z | double | 上向坐标或垂向分量 | m |

Vector3 在本模型中只用来表示坐标或位移，因此三个分量的单位统一为 m。例如 initialPosition 是零时刻目标中心坐标，observationPosition 是观测点坐标。

# 6. TargetParameter：目标输入参数

TargetParameter 是最重要的输入结构。setTarget 会先校验全部成员，再保存参数并重建等效水动力参数；如果校验失败，原来已经可用的模型配置不会被破坏。

| 成员 | 类型 / 默认值 | 单位 | 通俗含义与约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | TargetType / SurfaceShip | 无 | 目标业务类型；当前不自动改变物理公式 |
| length | double / 0 | m | 目标长度 L，必须>0，且不能小于宽度或吃水 |
| width | double / 0 | m | 目标宽度 B，必须>0 |
| draft | double / 0 | m | 吃水或等效垂向高度 T，必须>0 |
| waterDepth | double / 0 | m | 静水面到海床的海深 H，必须>0 且不小于 draft |
| velocity | double / 0 | m/s | 沿目标纵轴的航速 U，必须≥0 |
| initialPosition | Vector3 / {0,0,0} | m | 零时刻目标几何中心的全局坐标 |
| headingDegrees | double / 0 | ° | 水平航向角；东向为 0°，逆时针为正 |
| waterDensity | double / 1025 | kg/m³ | 海水密度，必须为有限正数 |
| gravityAcceleration | double / 9.80665 | m/s² | 重力加速度，必须为有限正数 |
| blockCoefficient | double / 0.70 | 0～1 | 方形系数 Cb，用于估算排水体积，范围必须为 (0,1] |
| minimumDistance | double / 1 | m | 目标或镜像点允许的最小中心距离，必须>0 |

## 6.1 参数之间的关系

- 等效排水体积按 V=Cb×length×width×draft 估算，因此尺寸和方形系数会共同影响动态压力强度。

- 目标顶部为 initialPosition.z+draft/2，底部为 initialPosition.z-draft/2；两者必须都处在水体内。

- 航速为 0 时目标可以正常计算，但 dynamicPressure 为 0，总表压等于静水压力。

- 海深不仅决定允许的 z 范围，还会改变自由表面和海床镜像项的位置。

- minimumDistance 是数值安全和模型适用性限制，不是传感器的物理探测距离。

# 7. PressureFieldSample：单点计算结果

| 成员 | 类型 / 单位 | 通俗含义 |
| --- | --- | --- |
| observationPosition | Vector3 / m | 传入的固定观测点全局坐标 |
| targetPosition | Vector3 / m | 当前时刻目标几何中心的全局坐标 |
| time | double / s | 当前样本对应的仿真时刻 |
| distance | double / m | 观测点到当前目标中心的三维直线距离 |
| longitudinalOffset | double / m | 从目标中心看，观测点沿舰首方向的相对距离 |
| lateralOffset | double / m | 从目标中心看，观测点横向的相对距离 |
| observationDepth | double / m | 观测点距静水面的正水深，等于 -observationPosition.z |
| hydrostaticPressure | double / Pa | 仅由水深、密度和重力产生的静水表压 |
| dynamicPressure | double / Pa | 目标运动及有限水深镜像共同造成的压力变化，可正可负 |
| totalGaugePressure | double / Pa | 静水表压与动态压力之和 |

压力关系：totalGaugePressure = hydrostaticPressure + dynamicPressure。分析目标特征时通常优先看 dynamicPressure，因为静水压力基线往往远大于目标扰动。

# 8. GridParameter：规则空间网格

| 成员 | 类型 / 默认值 | 含义与约束 |
| --- | --- | --- |
| minimum | Vector3 / {0,0,0} | 网格最小坐标，每个分量都必须≤maximum 对应分量 |
| maximum | Vector3 / {0,0,0} | 网格最大坐标；整个 z 范围必须位于水体内 |
| xCount | size_t / 1 | x 方向采样点数，必须>0 |
| yCount | size_t / 1 | y 方向采样点数，必须>0 |
| zCount | size_t / 1 | z 方向采样点数，必须>0 |

网格起点和终点都包含在结果中。某个方向的点数为 1 时，该方向只取 minimum 对应坐标。结果按 z、y、x 三层循环展开，也就是 x 变化最快、z 变化最慢。

数量限制：单次网格最多生成 1,000,000 个点。总点数为 xCount×yCount×zCount，超过限制会抛出 std::length_error。

# 9. 模型内部保存的状态

以下成员属于类的内部状态，普通调用方不能直接访问。了解它们可以帮助理解为什么参数必须通过 setTarget 更新。

| 成员 | 类型 / 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| kMaximumGridPointCount | size_t / 1,000,000 | 单次空间网格最大点数 |
| kMaximumTimeSampleCount | size_t / 1,000,000 | 单次时间序列最大样本数 |
| m_target | TargetParameter | 保存当前已校验并生效的完整目标参数 |
| m_dipoleStrengthPerSpeed | double / 0 | 缓存单位航速的等效势流偶极矩，单位 m³ |
| m_configured | bool / false | 记录模型是否已成功设置参数 |

为什么不能直接修改 target()：target() 返回常量引用，调用方只能读取。参数变化必须调用 setTarget，模型才能重新校验并更新 m_dipoleStrengthPerSpeed。

# 10. 公共函数总览

| 函数 | 主要作用 | 返回值 |
| --- | --- | --- |
| TargetPressureFieldModel() | 创建尚未配置参数的空模型 | 模型对象 |
| TargetPressureFieldModel(param) | 创建并立即配置可计算模型 | 模型对象 |
| setTarget(param) | 校验并更新目标参数，同时重建水动力缓存 | void |
| target() | 读取当前生效的目标参数 | const TargetParameter& |
| calculate(position) | 计算零时刻单个水下观测点 | PressureFieldSample |
| calculate(position, time) | 计算指定时刻单个水下观测点 | PressureFieldSample |
| simulate(position, start, duration, rate) | 生成固定观测点的连续压力时序 | vector<PressureFieldSample> |
| simulateGrid(grid, time) | 生成指定时刻的规则空间压力分布 | vector<PressureFieldSample> |

# 11. 构造和配置函数

## 11.1 默认构造函数

TargetPressureFieldModel(); // 创建空模型，必须先调用 setTarget 才能计算。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 作用 | 创建一个尚未配置目标参数的模型对象 |
| 输入 | 无 |
| 输出 | TargetPressureFieldModel 对象 |
| 异常 | 构造时不抛出；若未配置就读取或计算，会抛出 std::logic_error |

## 11.2 带参数构造函数

explicit TargetPressureFieldModel(const TargetParameter& param); // 校验参数并创建可计算模型。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 作用 | 用完整参数创建模型，并立即计算单位航速的等效偶极矩 |
| 输入 | param：完整 TargetParameter |
| 输出 | 已配置、可立即调用 calculate、simulate 和 simulateGrid 的模型 |
| 异常 | 参数非法时抛出 std::invalid_argument |

## 11.3 setTarget

void setTarget(const TargetParameter& param); // 更新参数并重建水动力缓存。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 作用 | 先校验新参数，成功后保存参数并重建等效偶极子强度 |
| 输入 | param：新的完整目标参数 |
| 输出 | 无；成功后新参数立即生效 |
| 异常 | 参数非法时抛出 std::invalid_argument，原配置保持不变 |
| 使用建议 | 一组固定参数只需设置一次，不要在每个采样点重复调用 |

## 11.4 target

const TargetParameter& target() const; // 只读返回当前生效参数。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 作用 | 让其他模块读取模型当前使用的参数 |
| 输入 | 无 |
| 输出 | 当前 TargetParameter 的常量引用，调用方不能通过该引用修改模型 |
| 异常 | 模型尚未配置时抛出 std::logic_error |

# 12. 单点计算函数

## 12.1 calculate(position)

PressureFieldSample calculate(const Vector3& observationPosition) const; // 计算零时刻。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 作用 | 计算零时刻某个水下位置的静水压力、动态压力和总表压 |
| 输入 | observationPosition：观测点全局坐标，单位 m |
| 输出 | 一个 PressureFieldSample，time 固定为 0 |
| 内部行为 | 直接转调 calculate(observationPosition, 0.0) |
| 异常 | 未配置、坐标非法、位置不在水体内、进入目标内部或距离过近时抛出相应异常 |

## 12.2 calculate(position, time)

PressureFieldSample calculate(
    const Vector3& observationPosition,
    double timeSeconds) const; // 计算指定时刻。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 作用 | 先计算目标在指定时刻的位置，再计算观测点的完整压力结果 |
| 输入1 | observationPosition：固定观测点全局坐标，单位 m |
| 输入2 | timeSeconds：相对零时刻的时间，单位 s，可以为负 |
| 目标运动 | 目标保持深度不变，沿水平航向以 velocity 匀速直线运动 |
| 输出 | 一个 PressureFieldSample，包含当前目标位置、距离、相对偏移和三类压力 |
| 异常 | 未配置、坐标/时间非有限、观测点越界、位于目标内部或距离过近时抛出相应异常 |

当前目标位置为：x=x0+cos(heading)×velocity×time，y=y0+sin(heading)×velocity×time，z=z0。目标不会自动转弯、升沉或改变航速。

## 12.3 单点计算内部步骤

- 检查模型是否已经配置，并检查坐标和时间是否为有限数值。

- 根据初始位置、航向、航速和时间计算当前目标中心位置。

- 把观测点相对位移旋转到目标坐标系，判断是否进入等效椭球内部。

- 计算单位航速偶极矩、航速平方和海水密度形成的压力系数。

- 对真实目标及自由表面、海床镜像项逐项计算动态压力并求和。

- 计算静水压力，再得到总表压并填充 PressureFieldSample。

# 13. 时间序列函数 simulate

std::vector<PressureFieldSample> simulate(
    const Vector3& observationPosition,
    double startTimeSeconds,
    double durationSeconds,
    double sampleRateHz) const; // 在固定观测点生成时序。

| 参数 | 输入/输出 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| observationPosition | 输入 / Vector3 / m | 固定压力传感器或观测点坐标 |
| startTimeSeconds | 输入 / double / s | 时序开始时刻，可以为负 |
| durationSeconds | 输入 / double / s | 持续时间，必须≥0 |
| sampleRateHz | 输入 / double / Hz | 每秒采样次数，必须>0 |
| 返回值 | 输出 / vector<PressureFieldSample> | 按时间先后排列的完整压力样本 |

样本数量为 N=floor(durationSeconds×sampleRateHz)+1。第 k 个样本时刻为 startTimeSeconds+k/sampleRateHz。结果包含起点，并保留持续时间范围内最后一个完整采样点。

数量限制：单次时间序列最多生成 1,000,000 个样本。持续时间与采样率乘积过大时会抛出 std::length_error。

异常会中断整段时序：simulate 内部逐点调用 calculate。如果目标运动过程中某个时刻使观测点进入目标内部或过近范围，函数会在该点抛出异常，不会返回不完整结果。

# 14. 空间网格函数 simulateGrid

std::vector<PressureFieldSample> simulateGrid(
    const GridParameter& grid,
    double timeSeconds = 0.0) const; // 生成指定时刻规则网格。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 作用 | 计算指定时刻二维平面或三维空间中的规则压力分布 |
| 输入1 | grid：网格边界与三个方向采样点数 |
| 输入2 | timeSeconds：需要计算的时刻，默认值为 0 s |
| 输出 | 按 z、y、x 顺序展开的 PressureFieldSample 数组，x 变化最快 |
| 异常 | 网格或时间非法时抛出 invalid_argument；总点数过大时抛出 length_error；某点不适用时抛出 domain_error |

二维网格：需要计算固定深度平面时，可令 minimum.z=maximum.z，并设置 zCount=1。例如 z=-30 m 表示海面下 30 m 的水平切片。

目标内部点：simulateGrid 不会自动跳过目标内部或过近点。只要网格中存在一个不适用点，整个调用就会抛出异常。调用方应提前避开或分区计算。

# 15. 内部关键函数

以下函数是模型内部实现细节，普通业务代码不应直接调用。它们负责参数校验、坐标换算、等效水动力参数和压力公式。

| 内部函数 | 作用 | 何时调用 |
| --- | --- | --- |
| validateTarget | 检查尺寸、海深、位置、航速、航向、环境参数、方形系数和最小距离 | 构造函数和 setTarget |
| validateGrid | 检查网格边界、z 范围及三个方向点数 | simulateGrid |
| rebuildHydrodynamicParameters | 根据排水体积和形状因子重建单位航速偶极矩 | setTarget 成功后 |
| ensureConfigured | 确认模型已经配置 | 所有读取或计算接口 |
| isFinite / isFiniteVector | 检查数值和三维坐标是否为有限值 | 参数校验和计算入口 |
| degreesToRadians | 把航向角从度转换为弧度 | 运动和坐标旋转 |
| magnitude | 计算三维矢量的欧氏长度 | 距离计算 |
| globalToBody | 把全局水平位移旋转到目标纵横坐标系 | calculate |
| gridCoordinate | 在最小值与最大值之间生成规则网格坐标 | simulateGrid |
| calculateLongitudinalFactor | 由长、宽、吃水计算细长椭球纵向几何因子 | 重建水动力参数 |
| calculateImagePressure | 计算一个真实或镜像偶极子对观测点的动态压力贡献 | calculate 的镜像循环 |

## 15.1 内部压力关系

- 排水体积：V=blockCoefficient×length×width×draft。

- 动态压力单项具有 (3cos²θ-1)/r³ 的方向性和距离衰减规律。

- 动态压力强度与 waterDensity、单位航速偶极矩和 velocity² 成正比。

- 有限水深使用两组周期镜像，每组从 -8 层累加到 +8 层。

- 静水压力为 waterDensity×gravityAcceleration×observationDepth。

# 16. 参数校验和异常处理

| 异常 | 常见原因 | 调用方建议 |
| --- | --- | --- |
| std::invalid_argument | 参数非有限、尺寸≤0、长度小于宽度/吃水、海深不足、航速<0、方形系数越界、时间或网格非法 | 在界面层逐项校验并提示具体参数 |
| std::logic_error | 默认构造后没有调用 setTarget，或在未配置状态读取 target | 检查模型初始化顺序 |
| std::domain_error | 观测点在水体外、目标内部，或距离目标/镜像点小于 minimumDistance | 调整观测点、时间或网格范围，不要简单忽略 |
| std::length_error | 时间样本或网格点超过 1,000,000 | 降低采样率、缩小网格或分批调用 |

## 16.1 TargetParameter 校验清单

- length、width、draft 必须为有限正数，且 length≥width、length≥draft。

- waterDepth 必须为有限正数，并且 waterDepth≥draft。

- initialPosition、velocity 和 headingDegrees 必须为有限值，velocity≥0。

- waterDensity 和 gravityAcceleration 必须为有限正数。

- blockCoefficient 必须在 (0,1] 范围内。

- minimumDistance 必须为有限正数。

- 初始目标顶部不得高于静水面，底部不得低于海床。

# 17. 完整调用示例

using Model = TargetPressureFieldModel;

Model::TargetParameter target;
target.type = Model::TargetType::SurfaceShip;  // 设置为水面舰艇。
target.length = 100.0;                         // 舰长 L，单位 m。
target.width = 15.0;                           // 舰宽 B，单位 m。
target.draft = 5.0;                            // 吃水 T，单位 m。
target.waterDepth = 60.0;                      // 海深 H，单位 m。
target.velocity = 8.0;                         // 航速 U，单位 m/s。
target.initialPosition = {-300.0, 40.0, -2.5}; // 零时刻目标中心位置。
target.headingDegrees = 0.0;                   // 舰首朝东。
target.waterDensity = 1025.0;                  // 海水密度，单位 kg/m³。
target.gravityAcceleration = 9.80665;          // 重力加速度，单位 m/s²。
target.blockCoefficient = 0.70;                // 方形系数。
target.minimumDistance = 1.0;                  // 最小允许中心距离。

const Model model(target);                     // 创建可立即计算的模型。

const Model::Vector3 sensor{0.0, 0.0, -55.0};  // 固定水压观测点。
const auto instant = model.calculate(sensor, 20.0); // 计算第 20 s 的压力。

const double dynamic = instant.dynamicPressure;     // 目标动态压力，单位 Pa。
const double total = instant.totalGaugePressure;    // 总表压，单位 Pa。
const double distance = instant.distance;           // 目标中心距离，单位 m。

const auto series = model.simulate(
    sensor,
    0.0,                                      // 时序开始时刻。
    75.0,                                     // 持续时间，单位 s。
    20.0);                                    // 采样率，单位 Hz。

Model::GridParameter grid;
grid.minimum = {-500.0, -300.0, -30.0};      // 网格最小坐标。
grid.maximum = {500.0, 300.0, -30.0};        // 网格最大坐标。
grid.xCount = 101;                            // x 方向采样点数。
grid.yCount = 61;                             // y 方向采样点数。
grid.zCount = 1;                              // 固定深度二维平面。

const auto spatial = model.simulateGrid(grid, 20.0); // 生成第 20 s 的空间分布。

# 18. 常见问题

| 问题 | 通俗回答 |
| --- | --- |
| L、B、T 分别是什么？ | length 是长度 L，width 是宽度 B，draft 是吃水或等效垂向高度 T。 |
| type 会自动改变模型参数吗？ | 不会。它当前只保存目标类别；尺寸、潜深和方形系数仍需调用方填写。 |
| 为什么水下 z 是负数，水深却是正数？ | z 表示向上的坐标；水下位于原点下方，所以为负。observationDepth 是距海面的距离，因此为正。 |
| 为什么静止目标的动态压力为零？ | 动态压力系数与 velocity² 成正比；velocity=0 时只剩静水压力。 |
| calculate(position) 计算什么时间？ | 它固定计算零时刻，相当于 calculate(position, 0.0)。 |
| simulate 包含结束时刻吗？ | 只有结束时刻正好落在完整采样点上才包含；样本数按 floor(duration×rate)+1 计算。 |
| simulateGrid 如何恢复三维数组？ | 输出按 z、y、x 展开，x 变化最快，可按 [zIndex][yIndex][xIndex] 顺序恢复。 |
| 为什么网格中一个点非法会全部失败？ | 函数逐点调用 calculate，当前没有自动跳过或写入空值的机制。 |
| 可以并行调用 calculate 吗？ | 模型配置完成后计算函数为 const，通常适合只读并行；不要同时调用 setTarget 修改配置。 |

# 19. 调用方检查清单

- 确认使用东-北-上坐标，静水面 z=0，水下 z 为负。

- 确认尺寸、位置、距离使用 m，时间使用 s，航速使用 m/s，压力使用 Pa。

- 默认构造后先调用 setTarget。

- 确认目标等效排水体完整位于静水面和海床之间。

- 单点和时序计算前确认观测点位于水体内，并避开目标内部和过近区域。

- 时序计算前检查持续时间、采样率和最大样本数量。

- 空间网格计算前检查边界顺序、z 范围、点数和 z、y、x 展开顺序。

- 参数变化后必须通过 setTarget 生效，不能只修改原 TargetParameter 变量。

- 分析目标特征时优先读取 dynamicPressure，并明确是否需要同时展示静水压力基线。

总结：TargetParameter 负责“描述目标和环境”，GridParameter 负责“描述空间范围”，PressureFieldSample 负责“承载单点结果”；calculate、simulate 和 simulateGrid 分别对应单点、时序和空间三类计算。