技术原理 · 公式分析 · 仿真示例 · 讲解指南

舰艇磁场特性仿真

从地磁感应与剩磁，到空间分布和运动时序

B_anom = B_static + B_induced

面向非专业听众的通俗讲解材料，同时保留当前 C++ 模型使用的完整公式、参数和数据链路。

对应工程：seamine · 模型版本：等效椭球 + 单磁偶极子

2026 年 7 月

# 阅读导航：先讲什么，再讲公式

一句话说明：舰艇相当于一个会被地磁“磁化”、同时又保留自身剩磁的大磁体；模型把复杂舰体简化为磁性椭球，再计算它在传感器处产生的异常磁场。

如果只用 1 分钟介绍，先讲“磁场从哪里来”，再讲“为什么舰艇靠近时信号会变强”，最后展示热力图和时间曲线。公式用于回答追问，不必一开始全部展开。

## 推荐讲解顺序

- 先区分背景地磁、目标静磁场、感应磁场和综合目标异常磁场。

- 再用等效椭球解释长度、宽度、高度为什么会影响磁化程度。

- 用磁偶极子公式说明场强随距离约按 1/r³ 快速衰减。

- 最后展示空间热力图和固定传感器处的时间曲线。

## 本说明覆盖的内容

- 模型输入、坐标和单位

- 静态磁矩、感应磁矩和退磁因子

- 空间分布与运动时序的计算流程

- 真实仿真图、CSV 字段和 MATLAB 绘图

- 模型边界、常见问题和五分钟讲解提纲

# 1. 模拟的到底是什么磁场

地球本身存在一个背景地磁场。钢制舰艇或潜艇进入该环境后，船体会被磁化并产生感应磁矩；与此同时，材料加工、建造历史和长期服役还会留下剩磁。水雷磁传感器关注的通常不是背景地磁本身，而是目标经过时叠加在背景上的变化量。

图 1  舰艇磁场形成机理与坐标关系

B_anom = B_static + B_induced
综合目标异常磁场 = 目标剩磁产生的静磁场 + 地磁磁化产生的感应磁场。

重要区别：当前代码中的 totalFieldVector 是“目标异常磁场”，不包含背景地磁本身。若要模拟磁传感器的绝对读数，应再计算 B_abs = B_g + B_anom。

# 2. 坐标、单位与输入参数

模型采用东-北-上（ENU）坐标：x 向东、y 向北、z 向上，水下位置的 z 为负数。目标坐标系中 x 轴沿舰首方向，航向、俯仰和横滚决定目标坐标系如何旋转到全局坐标系。

| 参数 | 单位 | 通俗含义 | 主要影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| length / width / height | m | 目标长、宽、高 | 体积、退磁因子和磁矩大小 |
| center | m | 零时刻目标中心位置 | 目标与传感器的相对距离 |
| velocity | m/s | 沿舰首方向的航速 | 时间曲线宽度和通过时刻 |
| heading / pitch / roll | ° | 航向、俯仰、横滚 | 磁矩方向和运动方向 |
| geomagneticFieldNt | nT | 东、北、上地磁三分量 | 感应磁矩大小和方向 |
| relativePermeability | 无量纲 | 材料被磁化的容易程度 | 感应磁矩强弱 |
| magneticMaterialRatio | 0～1 | 等效铁磁材料体积占比 | 静态和感应磁矩均近似成比例变化 |
| remanentMagnetizationAm | A/m | 目标自身剩磁强度三分量 | 静磁场大小和方向 |
| minimumDistance | m | 偶极模型最小允许距离 | 避免进入模型不适用的近场区域 |

## 地磁三分量怎样填写

B_E = F cos(I) sin(D)    B_N = F cos(I) cos(D)    B_U = -F sin(I)
F 为总地磁强度，D 为从正北向东为正的磁偏角，I 为向下为正的磁倾角。

单位提醒：输入单位必须是 nT。若仪器给出 μT，需要乘以 1000；若给出北-东-下分量 X、Y、Z，应转换为 {东 Y，北 X，上 -Z}。

# 3. 为什么把舰艇等效成磁性椭球

真实舰体包含外壳、骨架、轴系和设备，磁性结构十分复杂。为了快速仿真，当前模型用长、宽、高相同的三轴椭球代表整体形状。这个简化保留了最重要的三件事：总体尺寸、三个主轴方向，以及不同方向上的退磁差异。

a = L/2,    b = W/2,    c = H/2
a、b、c 是等效椭球三个半轴。

V_e = 4πabc/3 = πLWH/6,    V_m = ηV_e
V_e 为几何体积，η 为磁性材料等效体积占比，V_m 为参与磁化的等效磁性体积。

示例：长 100 m、宽 15 m、高 10 m 的等效椭球体积约为 7,854.0 m³；当 η=0.035 时，等效磁性体积约为 274.9 m³。

## 剩磁如何变成静态磁矩

m_r(body) = V_m M_r,    m_r(global) = R m_r(body)
先在目标坐标系中用体积乘剩磁强度，再通过姿态旋转矩阵 R 转到全局坐标系。

剩磁强度是带方向的三分量。即使两艘舰艇尺寸相同，只要磁化历史或航向不同，传感器观测到的 Bx、By、Bz 也可能明显不同。

# 4. 地磁如何在舰体中产生感应磁场

可以把船体想象成一块放进地磁场中的软磁材料。地磁越强、材料越容易被磁化、参与磁化的材料越多，感应磁矩通常越大。但船体自身会产生一个反向的退磁场，因此不能简单地只用“磁导率乘地磁场”。

## 4.1 退磁因子

N_i = (abc/2) ∫₀∞ ds / [(s+a_i²) √((s+a²)(s+b²)(s+c²))]
i 分别对应纵向、横向、垂向；当前代码使用数值积分计算。

N_x + N_y + N_z = 1
细长目标的纵向退磁因子通常较小，因此更容易沿纵向被磁化。

## 4.2 感应磁矩

χ = μ_r - 1,    H_g = B_g / μ₀
χ 是磁化率；地磁 B 需先换算为磁场强度 H。

m_i,k = V_m χ H_g,k / (1 + N_k χ)
分母中的退磁项会限制高磁导率材料的有效磁化程度。

计算前，模型先把全局地磁三分量旋转到目标坐标系；三个主轴分别计算感应磁矩后，再旋转回东-北-上坐标系。这样航向变化会自然改变最终的感应磁场三分量。

讲解比喻：地磁像外部推力，材料磁化率像“容易被推动的程度”，退磁因子像舰体自身的反作用。细长方向的反作用较弱，所以纵向磁化更明显。

# 5. 等效磁矩怎样变成传感器处的磁场

得到静态磁矩和感应磁矩后，模型把它们分别视为位于目标中心的磁偶极子。对于目标外部、且距离目标中心足够远的观测点，磁偶极子公式能够快速给出三分量磁场。

B(r) = μ₀/(4πr³) · [3(m·r̂)r̂ - m]
m 为磁矩，r 为目标中心到传感器的位移，r̂ 为其单位方向。

B_static = Dipole(m_r),    B_induced = Dipole(m_i)
静磁场与感应磁场分别计算，最后按矢量相加。

图 2  距离与磁性材料比例的归一化敏感性

为什么最近点最重要：场强约按 1/r³ 衰减。距离增大到 2 倍时，理想偶极场约降为 1/8；因此传感器深度、横向偏距和航迹误差都会显著改变峰值。

# 6. 运动目标磁场时序如何生成

当前运动模型采用固定航向、固定姿态和恒定航速。目标磁矩方向保持不变，时间变化主要来自目标与固定磁传感器之间的距离和观察方向不断变化。

r_c(t) = r₀ + R · [v t, 0, 0]ᵀ
r₀ 为零时刻中心位置，v 为沿舰首方向的航速。

d(t) = r_sensor - r_c(t)
每个时刻重新计算目标到固定传感器的位移和距离。

N = floor(T f_s) + 1,    t_k = t_start + k/f_s
T 为持续时间，f_s 为采样率，结果包含起始点和最后一个完整采样点。

## 项目中的演示场景

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 目标初始位置 | (-300, 40, -5) m |
| 航速与航向 | 8 m/s，航向 0°，沿东向匀速航行 |
| 固定传感器 | (0, 0, -30) m |
| 时长与采样率 | 75 s，20 Hz，共 1501 点 |
| 最近距离 | 47.17 m，发生在 37.50 s |
| 综合场峰值 | 120.65 nT，发生在 38.65 s |

观察：磁场峰值不一定与几何最近点完全重合，因为磁偶极场还取决于磁矩方向和目标-传感器连线方向。

# 7. 从参数到图像的完整流程

模型只在配置目标时计算一次等效静态磁矩与感应磁矩。之后，无论生成空间网格还是时间序列，都重复使用这两个磁矩，从而避免在每个采样点重新积分退磁因子。

图 3  磁场特性仿真的完整数据流程

## 计算结果的三层结构

- 分量层：Bx、By、Bz，保留正负号，表示方向。

- 模值层：|B|，始终非负，表示强度。

- 业务层：空间分布用于观察影响区域，时间序列用于观察目标通过过程。

# 8. 空间分布结果怎样看

空间网格模式在零时刻遍历指定的 x-y-z 观测点。当前示例在水下 30 m 平面生成 101×61=6161 个点，适合绘制热力图、等值线和三维曲面。

图 4  静磁场、感应磁场和综合异常磁场空间分布

图像解读：本示例综合异常磁场最大值约为 1218.8 nT，位置约为 (5, 0, -30) m。高场区集中在目标附近，并沿目标磁矩方向呈现明显方向性。

静磁场图主要反映剩磁参数；感应磁场图主要反映地磁、几何退磁因子、相对磁导率和材料比例。综合图是两者矢量相加后的结果，不能简单把两个模值直接相加。

# 9. 为什么必须看 Bx、By、Bz 三分量

磁场是矢量。模值只告诉我们“有多强”，三分量还告诉我们“朝哪个方向”。水雷磁传感器的敏感轴、目标航向和地磁方向都会使不同分量表现出不同的正负变化。

图 5  地磁感应磁场东、北、上三分量分布

## 分量图的讲解方法

- 暖色与冷色代表相反方向，不代表“好”和“坏”。

- 零值附近的分界线表示该分量发生方向反转。

- 三分量的峰值位置可能不同，原因是偶极场具有方向性。

- 做频谱或波形分析时应使用带符号的分量，而不是只使用模值。

# 10. 运动时序结果怎样看

固定传感器观测到的时间曲线，本质上是舰艇穿过其敏感区域时，对空间磁场分布的一条动态切片。曲线形状同时受航速、横向偏距、深度、磁矩方向和传感器位置影响。

图 6  运动目标综合磁场三分量与场强时间曲线

讲解重点：演示场景的综合场峰值约为 120.65 nT，发生在 38.65 s。分量曲线会过零或改变符号，而模值曲线始终非负。

# 11. CSV 数据如何进入 MATLAB

C++ 示例程序输出两类磁场 CSV。空间文件每行对应一个观测点；时序文件每行对应一个采样时刻。MATLAB 脚本读取这些字段后即可恢复规则网格或绘制时间曲线。

| 数据组 | 字段示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 坐标与时间 | x_m, y_m, z_m, time_s | 热力图坐标、航迹和时间轴 |
| 目标/传感器位置 | target_x_m, sensor_x_m 等 | 恢复运动关系与固定观测点 |
| 距离 | distance_m | 绘制距离-场强关系 |
| 静磁场 | static_bx_nt 等 | 分析目标剩磁影响 |
| 感应磁场 | induced_bx_nt 等 | 分析地磁磁化影响 |
| 综合异常磁场 | total_bx_nt 等 | 传感器目标异常信号 |
| 磁场模值 | *_magnitude_nt | 热力图、峰值和包络 |

## MATLAB 中最常用的图

- 综合异常磁场强度热力图：x_m、y_m、total_magnitude_nt。

- 感应磁场三分量图：induced_bx_nt、induced_by_nt、induced_bz_nt。

- 运动时间曲线：time_s 对 total_bx_nt、total_by_nt、total_bz_nt。

- 距离与场强双轴图：time_s、distance_m、total_magnitude_nt。

- 目标航迹：target_x_m、target_y_m、target_z_m。

现成脚本：工程根目录中的 plotMagneticFieldResults.m 已实现上述图形，可直接在 MATLAB 中运行。

# 12. 参数变化会怎样影响结果

| 参数变化 | 主要趋势 | 解释时的注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 长度、宽度、高度增大 | 等效体积增大，磁矩通常增大；退磁因子也会改变 | 不是单纯按体积同比例变化 |
| 地磁场增强或方向改变 | 感应磁矩增强或旋转 | 静磁场不受地磁输入影响 |
| 相对磁导率增大 | 感应磁矩增大后逐渐受退磁项限制 | 高磁导率下不会无限线性增长 |
| 材料比例 η 增大 | 静态和感应磁矩近似线性增大 | 需要通过结构资料或实测标定 |
| 剩磁强度增大 | 静磁场近似线性增大 | 剩磁方向与大小同样重要 |
| 传感器距离增大 | 场强按约 1/r³ 快速下降 | 最敏感、最容易造成数量级变化 |
| 航向或姿态改变 | 磁矩和分量方向改变 | 模值与三分量都可能变化 |
| 航速增大 | 时间曲线变窄、通过更快 | 空间分布本身不因匀速大小改变 |

## 建议的标定顺序

- 先确认坐标、单位、目标位置、传感器位置和航迹。

- 再使用目标尺寸和结构资料估计材料比例与相对磁导率。

- 通过静态或低速实测数据标定剩磁三分量。

- 通过不同航向实测数据校正感应磁化参数。

- 最后使用独立航次验证峰值、波形和三分量方向。

# 13. 当前模型的假设、适用范围与边界

## 适合做什么

- 水雷磁引信算法验证和阈值分析

- 参数敏感性研究与合成数据生成

- 目标通过传感器时的三分量波形演示

- 不同尺寸、航向、深度和偏距的快速对比

## 暂时没有模拟什么

- 舰体内部复杂分区、多磁极结构和局部近场细节

- 转弯、变速、姿态随时间变化和复杂航迹

- 轴系旋转、电机和设备产生的交变磁场与谐波

- 海底、海水磁导率变化和周边铁磁物体影响

- 消磁线圈、主动补偿系统和实时磁滞过程

模型边界：当观测点接近或进入舰体尺寸范围时，单偶极子无法描述局部磁场细节。工程级近场预测应使用多偶极子、有限元结果或实测数据标定。

## 结果应该怎样表述

建议称为“等效磁偶极子模型下的目标异常磁场预测”或“用于算法验证的合成磁场”。避免把未标定结果直接表述为真实舰艇的绝对磁场值。

# 14. 可直接照着讲的五分钟提纲

- 第一分钟：地球有背景地磁，钢制舰艇会被磁化，还会保留剩磁。水雷传感器看的是目标经过时引起的异常变化。

- 第二分钟：把复杂舰艇简化成具有相同长、宽、高的磁性椭球。体积决定磁性材料规模，退磁因子描述不同方向磁化难易。

- 第三分钟：剩磁形成静态磁矩，地磁通过磁化率和退磁因子形成感应磁矩。两者都旋转到东-北-上坐标。

- 第四分钟：用磁偶极子公式计算传感器处 Bx、By、Bz。距离增大一倍，场强大约降到八分之一。

- 第五分钟：空间网格生成热力图，运动采样生成时间曲线。当前结果是目标异常磁场，工程应用还需实测标定。

## 常见追问

| 问题 | 简短回答 |
| --- | --- |
| 不设置地磁会怎样？ | 模型使用默认地磁 {0, 30000, -40000} nT；显式设为零时，感应磁场为零。 |
| 综合磁场包括地磁背景吗？ | 不包括。totalField 是静磁场与感应异常场的矢量和。 |
| 为什么峰值不一定在最近点？ | 偶极场不仅取决于距离，还取决于磁矩与观察方向。 |
| 为什么要看三分量？ | 三分量保留方向信息；模值只反映强度。 |
| 结果能直接代表真实舰艇吗？ | 不能直接代表。需要用实测数据标定材料比例、剩磁和感应参数。 |

# 附录 A：主要符号与代码字段

| 符号 | 含义 | 代码字段 / 输出 |
| --- | --- | --- |
| L, W, H | 目标长、宽、高 | length, width, height |
| η | 磁性材料等效体积占比 | magneticMaterialRatio |
| μ_r / χ | 相对磁导率 / 磁化率 | relativePermeability / μ_r-1 |
| B_g | 背景地磁三分量 | geomagneticFieldNt |
| M_r | 剩磁强度三分量 | remanentMagnetizationAm |
| m_r | 等效静态磁矩 | m_staticDipoleMoment |
| m_i | 等效感应磁矩 | m_inducedDipoleMoment |
| B_static | 目标剩磁产生的异常磁场 | staticFieldVector |
| B_induced | 地磁磁化产生的异常磁场 | inducedFieldVector |
| B_anom | 综合目标异常磁场 | totalFieldVector |
| r_c(t) | 运动目标中心位置 | targetPosition |
| r | 目标到观测点距离 | distance |

# 附录 B：实现与输出文件

核心接口位于 TargetMagneticFieldModel.h，计算实现在 TargetMagneticFieldModel.cpp，示例输出由 main.cpp 生成。空间分布文件为 validation_magnetic.csv，运动时序文件为 validation_magnetic_time_series.csv，MATLAB 绘图脚本为 plotMagneticFieldResults.m。

结论：这套模型的价值在于“计算快、参数含义清楚、能够生成三分量空间和时间数据”；它最适合讲解、算法验证和标定前的方案比较。